建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：三瑞农科向日葵创新服务体系及科技成果产业化建设项目（向日葵分子检测实验室）

建设单位（盖章）：三瑞农业科技股份有限公司

编制日期：2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 三瑞农科向日葵创新服务体系及科技成果产业化建设项目（向日葵分子检测实验室） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-150821-75-03-004940 |  |  |
| 建设单位联系人 | 常敏 | 联系方式 | 18647870837 |
| 建设地点 | 内蒙古巴彦淖尔市五原工业园区三瑞农业科技股份有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：108°18′27.863″，北纬：41°5′14.855″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7330农业科学研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展--98专业实验室、研发（试验）基地--其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 五原县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 4500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.44 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《五原工业园区总体规划（2019-2035）》； 审批机关：内蒙古自治区自然资源厅； 审批文件名称及文号：《内蒙古自治区自然资源厅关于五原工业园区总体规划（2019-2035）的批复》（自然资函〔2019〕620号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 五原工业园区管委会于2022年5月委托内蒙古巴彦淖尔洁宇环保科技发展有限公司编制了《五原工业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》，正在评审阶段，还未取得环评批复。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据内蒙古自治区工业和信息化厅文件，文号为内工信园区字〔2024〕87号，关于印发实施《内蒙古自治区工业园区审核公告目录》的通知（2024年3月1日印发），将巴彦淖尔五原工业园区主导产业确定为农畜产品加工、装备制造、现代服务业三类。 本项目位于内蒙古巴彦淖尔市五原工业园区三瑞农业科技股份有限公司院内，用地性质为工业用地，本实验室主要进行植物蛋白分析和核酸分析等检测，同时还能进行生物育种等试验，可为当地农产品种植和加工等方面提供优质种子种苗以及对种子种苗各项指标分析检测和技术服务等，属于农畜产品加工的配套行业，符合园区产业定位。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目行业分类为“M7330农业科学研究和试验发展”，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目；本项目于2020年3月取得了五原县发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》，项目代码为：2020-150821-75-03-004940，符合产业政策和市场准入标准。 综上，本项目符合国家和地方产业政策。 2、建设项目选址合理性 本项目位于内蒙古巴彦淖尔市五原工业园区三瑞农业科技股份有限公司院内，厂区用地性质为工业用地，本项目占地面积为4000m2，在本公司整个厂区的南侧，项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物古迹、学校、医院、行政办公区等敏感点。 本项目运营期废气经处理后，均达标排放；生活污水排入防渗化粪池，通过园区污水管网进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂集中处理；厂界噪声贡献值满足相关标准，对周围声环境影响较小；固废全部妥善处置，对周围环境影响较小。 综上，从环保角度，项目选址合理。 3、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字〔2023〕106号），巴彦淖尔市全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目位于内蒙古巴彦淖尔市五原工业园区三瑞农业科技股份有限公司院内，厂区土地性质为工业用地，项目区内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。项目区涵盖了重点管控单元（水环境管控分区—工业污染重点管控区—大气环境管控分区—高排放重点管控区—自然资源管控分区—土地资源重点管控区—生态用水补给区管控区管控单元），项目采取完善的污染防治措施，可确保污染物达标排放。本项目不涉及巴彦淖尔市生态保护红线范围。 （2）环境质量底线 本项目所在地巴彦淖尔市五原县2023年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断项目区为达标区。 本项目运营期废气经处理后，均达标排放；生活污水排入防渗化粪池，通过园区污水管网进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂集中处理；厂界噪声贡献值满足相关标准，对周围声环境影响较小；固废全部妥善处置，对周围环境影响较小。 因此，本项目实施后不会对项目所在地的环境质量造成不利影响，项目所在地环境质量可维持现有水平，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目用地为工业用地，并已取得了不动产权证；本项目所需主要能源为电能，为清洁能源，五原工业园区供电能力能满足项目需求，不会改变区域能源利用格局，不会突破资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据查阅巴彦淖尔市环境管控单元图，本项目厂区位于巴彦淖尔五原工业园区内，环境管控单元编码ZH15082120001，管控单元类别为重点管控单元，本项目生态环境准入清单符合性见下表1-1、表1-2。 表1-1 巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析表 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 1、根据《内蒙古自治区进一步规范化工行业项目建设的若干规定》，现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。化工园区（集中区）外已认定为化工重点监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。企业可按照化工项目建设管理有关规定，依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改扩建现有装备同类产品、产业链延链补链、循环经济利用、安全环保节能项目，但原则上不能新建上游产业。 3、为改善区域环境质量，严格控制“两高”项目新增主要污染物排放，确保环境影响报告书及其批复文件要求的主要污染物排放量区域削减措施落实到位。建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。 4、各类园区及建设项目选址应当符合当地国土空间规划。 5、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。 6、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。 7、入园项目需符合园区产业定位、布局、规划环评等；根据《内蒙古自治区“十四五”危险废物集中处置设施建设规划》，原则上限制新建、扩建危险废物焚烧、填埋、水泥窑协同等集中处置设施。; 1、本项目不涉及新化工园区的布局和现有园区面积的扩大。 2、本项目不属于“两高”项目；不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。 3、本项目为农业科学研究和试验发展业，不属于重点行业；所在地巴彦淖尔市五原县2023年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断项目区为达标区；各污染物排放量较小，并且在采取相应环保措施后，各污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量恶化。 4、本项目位于内蒙古巴彦淖尔市五原工业园区三瑞农业科技股份有限公司院内，项目用地性质为工业用地，不占用耕地、基本农田，符合五原县国土空间规划。 5、本项目不属于畜禽养殖业。 6、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应编制环境影响报告表；本项目建成后将依法办理排污许可，并按照排污许可要求进行管理。 7、本项目主要进行植物蛋白分析和核酸分析等检测，同时还能进行生物育种等试验，可为当地农产品种植和加工等方面提供优质种子种苗以及对种子种苗各项指标分析检测和技术服务等，属于农畜产品加工的配套行业，符合园区产业定位；本项目为农业科学研究和试验发展业，不建设危险废物焚烧、填埋、水泥窑协同等集中处置设施。; 符合. 表1-2 五原工业园区生态环境准入清单符合性分析表 编号; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 生态保护重点; 管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH15082120001; 巴彦淖尔五原工业园区; 重点管控单元; 大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、生态用水补给区、土地资源重点管控区; 空间布局约束; 1、严格执行环境准入门槛，依法落实园区规划环评。对不符合园区产业定位、布局、规划环评等的项目一律不予批准。 2、新建、改建、扩建项目，必须符合国家和自治区产业指导目录要求、行业技术标准以及规模、投资强度。 3、禁止侵占永久基本农田的生产经营活动。 4、新建、改建、扩建“两高一低”项目，须符合《内蒙古自治区发展和改革委员会生态环境厅工业和信息化厅能源局关于印发〈内蒙古自治区坚决遏制“两高一低”项目盲目发展管控目录（2023年修订版）〉的通知》（内发改环资字〔2023〕1080号）相关要求。; 1、本项目位于五原工业园区，项目用地性质为工业用地；本项目的建设符合符合园区产业定位。 2、本项目行业分类为“M7330农业科学研究和试验发展”，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目；本项目于2020年3月取得了五原县发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》，项目代码为：2020-150821-75-03-004940，符合产业政策和市场准入标准。 综上，本项目符合国家和地方产业政策。 3、本项目用地性质为工业用地，不占用基本农田。 4、本项目不属于“两高”项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、粉状物料堆场必须进行全封闭，块状物料必须配套抑尘设施。 2、禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，新建锅炉大气污染物排放要符合相关要求。 3、工业园区的工业企业排放的废水应当按照国家有关规定进行预处理（或者委托具备处理能力的第三方进行集中处理），未达到城镇污水集中处理设施（不含园区企业预处理一级集中处理设施）处理工艺要求的，不得排入城镇污水集中处理设施。 4、农畜产品加工、食品加工等行业应严格落实水污染物排放总量控制及排污许可要求。 5、加强挥发性有机物和恶臭气体防治。; 1、本项目原辅材料中不涉及任何粉状物料。 2、本项目不涉及燃煤锅炉的建设。 3、项目生活污水排入防渗化粪池，通过园区污水管网进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂集中处理。 4、本项目为农畜产品加工的配套行业，生活污水排入防渗化粪池，通过园区污水管网进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂集中处理，水污染排放总量纳入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂批复总量中，项目建成后将办理排污许可，并按照排污许可要求进行严格管理。 5、本项目实验室有机废气、酸性废气经通风橱收集，引至活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒排放。; 符合. 环境风险防控; 1、加强园区及入园企业环境应急设施整合共享，形成园区应急物资联动资源库，建立有效的拦截、降污、导流、暂存等工程措施，防止泄漏物、消防废水等进入园区外环境。建立园区环境应急监测机制，强化园区风险防控。制定园区环境风险事故防范和应急预案并定期更新。 2、依法严查向滩涂、坑塘、废弃矿井、渗坑渗井等非法排污的环境违法行为。 3、实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。; 1、园区配套设置了突发环境事件应急防控体系。 2、项目不涉及向滩涂、坑塘、废弃矿井、渗坑渗井等非法排污的环境违法行为。 3、本项目不属于排污许可重点管理的排污单位。; 符合. 资源利用效率要求; 1、新建、改建、扩建的工业项目，禁止擅自使用地下水；食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准；具备使用非常规水源条件的园区，限期关闭企业生产用地下水自备水井；工业企业的设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水应当循环使用或者回收利用，不得直接排放。 2、加强对已建成高污染、高耗水、高耗能项目的监管，有节能节水减排潜力的项目要升级改造，单位产品物耗、能耗、水耗等鼓励逐步达到清洁生产先进水平。节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。; 1、本项目运营期员工生活用水、清洗用水均采用园区供水管网供给；实验配制纯水采取外购桶装水，不涉及地下水的使用。 2、项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”管控要求。。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 三瑞农业科技股份有限公司以构建葵花全产业链产业体系，从田间、温室种植得到葵花种子或葵花叶片，提取其DNA进行研究，着力在种子（苗）研发、农业工程建设、智慧农业运营应用、设施农业与植物工厂综合服务、农产品质量控制、创新型生物制品、种植养殖投入品供应链、新零售电商平台等领域不断拓展，努力打造五原县乡村振兴和农业现代化发展的“农发样本”。 现企业拟投资4500万元，利用现有科技展览中心拟购置实验设备，新建三瑞农科向日葵创新服务体系及科技成果产业化建设项目（向日葵分子检测实验室）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关环保法律、法规规定，建设项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本建设项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“农业科学研究和试验发展（M7330）”，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十五、研究和试验发展；98专业实验室；其他”项目，要求编制环境影响报告表。为此三瑞农业科技股份有限公司委托我公司编制了三瑞农科向日葵创新服务体系及科技成果产业化建设项目（向日葵分子检测实验室）环境影响报告表，报请环评审批部门审批。 2、项目建设概况 （1）项目名称：三瑞农科向日葵创新服务体系及科技成果产业化建设项目（向日葵分子检测实验室）。 （2）建设性质：新建。 （3）建设单位：三瑞农业科技股份有限公司。 （4）建设地点：位于内蒙古巴彦淖尔市五原工业园区三瑞农业科技股份有限公司院内，项目总占地面积为4000m2（在本公司整个厂区的南侧），土地性质为工业用地，厂区中心坐标为东经：108°18′27.863″，北纬：41°5′14.855″；地理位置图见附图1。 （5）项目投资：总投资4500万元，其中环保投资20万元，占总投资的0.44%。 本项目工程组成见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 工程类别; 建设内容; 备注. 主体 工程; 实验室; 位于厂区中部，单层全封闭彩钢结构，建筑面积为1000m2，设有实验操作台、通风橱等，地面采取水泥+PVC地砖铺设，渗透系数≤1×10-10cm/s。; 新建. 储运 工程; 试剂柜; 位于实验室内西北侧，购买两个防渗的试剂柜，渗透系数≤1×10-10cm/s，每个柜体均占地1m2左右，1个4层结构，1个2层结构，用来暂存实验试剂; 新建. 原料柜; 位于实验室内西南侧，用于葵花种子和葵花叶片的储存。; 新建. 危废暂存间; 位于实验室外北侧，建筑面积10m2，单层全封闭砖混结构，用于暂存危险废物。 危废暂存间内设置分隔墙，分区存放各类危险废物。 危险废物均采取密闭容器盛装。 危废暂存间四周设置导流槽、集液池，门口设置10cm高的围堰。 危废暂存间地面、导流槽、集液池池体、墙裙30cm高均采用水泥铺设+2mm厚高密度聚乙烯或其他防渗材料+环氧地坪漆，渗透系数≤1×10-10cm/s。; 新建. 一般固废暂存间; 位于实验室外北侧，建筑面积20m2，单层全封闭砖混结构，地面采用水泥+80地砖铺设，用于暂存废包装箱。. 公用 工程; 给水; 项目运营期员工生活用水、清洗用水均采用园区供水管网供给；实验配制纯水采取外购桶装水。; 利用现有. 排水; 项目运营期生活污水排入防渗化粪池，通过园区污水管网进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂集中处理。; 依托. 供电; 项目运营期用电由园区供电网供给。; 新建. 供暖; 项目冬季由电空气能设备供暖。; 新建. 环保 工程; 废气 治理; ①试剂储存过程中挥发废气。试剂储量较小，且储存在封闭的试剂瓶中，挥发量极小，本报告不做定量分析。 ②试剂使用过程中挥发废气。 （1）通风橱废气。大部分试剂在通风橱内使用，产生的有机废气、酸性废气经通风橱收集，引至活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒排放。 （2）操作台废气。异丙醇、醋酸铵两种试剂在操作台上使用，会产生有机废气，产生量极小，经两个集气罩收集后，通过两根4.5m高排气管排出; 新建. - 废水 - 治理; 项目运营期生活污水排入防渗化粪池，通过园区污水管网进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂集中处理。; 新建. - 噪声 - 治理; 加强管理、墙体隔声和厂界衰减等治理措施。; 新建. - 固废 - 治理; 废外包装箱属于一般工业固体废物，暂存于一般固废暂存间，定期外售废品收购站。; 新建. 废试剂瓶、废实验器皿，废物类别为HW49其他废物、废物代码为900-041-49，属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。. 实验废液、清洗废水、实验废渣，废物类别为HW49其他废物、废物代码为900-047-49，属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。. 废活性炭废物类别为HW49其他废物、废物代码为900-039-49，属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。. 生活垃圾经垃圾桶收集后，由当地环卫部门定期清运. 防渗; 实验室、试剂柜、危废暂存间采取重点防渗措施，渗透系数≤1×10-10cm/s；一般固废暂存间采取简单防渗措施，渗透系数≤1×10-7cm/s；其它地面采取水泥硬化即可; 新建. 3、本项目主要设备 本项目的主要设备见表2-2。 表2-2 本项目设备一览表 序号; 仪器名称; 数量（台）; 功能. 1; 干燥箱; 1; 样品烘干. 2; 霉菌培养箱; 1; 光照培养箱. 3; 美菱冰箱; 1; 药品、试剂存储. 4; 研磨仪; 1; 样品研磨使用. 5; 制冰机; 1; 实验过程中部分试剂需要冷冻. 6; 液氮罐; 1; 储存花粉. 7; 灭菌锅; 1; 高压灭菌器皿. 8; 光照培养箱; 1; 种子发芽、菌核培养等. 9; 荧光定量PCR仪; 1; 进行PCR反应，并对产物进行定量分析. 10; 酶标仪; 1; 测量样品中分子的浓度. 11; 离心机; 1; 分离液体混合物中的固体颗粒或液体组分. 12; 超微量分光光度计; 1; DNA浓度的定量. 13; 超净工作台; 1; 无尘无菌的工作环境，保证产品质量. 14; 万分之一天平; 1; 用于测量物体的质量. 15; 千分之一天平; 1; 用于测量物体的质量. 16; pH计; 1; 测量溶液的酸碱度的值. 17; 漩涡混匀仪; 1; 将物质达到颜色、密度一致. 18; 生物显微镜; 1; 观察和研究细胞形态、结构等. 19; 恒温水浴锅; 1; 恒温加热. 20; 凝胶成像系统; 1; 凝胶观察、拍摄、分析集于一体. 21; 移液枪; 1; 用于少量或微量的液体移取. 22; 通风橱; 1; 实验操作平台. 23; 活性炭吸附装置; 1; 处理有机废气. 4、本项目试剂使用情况 本项目的主要试剂见表2-3。 表2-3 本项目原料和主要试剂一览表 序号; 药品名称; 年用量（kg）; 最大暂存量（kg）; 形态; 包装; 用途; 转运频次. 1; 向日葵种子或叶片; 2.5; 0.5; 固体; 塑料袋; 提供DNA; 5次. 2; 三氯甲烷; 3; 0.5kg; 液体; 玻璃瓶; 使蛋白变性并有助于水相与有机相的分开; 6次. 3; 异丙醇; 16; 2kg; 液体; 玻璃瓶; 沉淀植物DNA; 8次. 4; 75%酒精; 0.425; 0.5kg; 液体; 玻璃瓶; 洗涤DNA中的杂质; 9次. 5; EDTA乙二胺四乙酸; 0.2; 0.05kg; 粉末; 塑料瓶; 作为DNA酶的抑制剂，防止细胞破碎后DNA降解; 4次. 6; Tris氨丁三醇; 3; 0.5kg; 固体; 塑料瓶; 保护DNA免受PH变化的影响、促进细胞裂解以及在DNA提取的最后阶段帮助从溶液中提取DNA; 6次. 7; SDS十二烷基硫酸钠; 1; 0.5kg; 固体; 塑料瓶; 溶解细胞膜上的脂类与蛋白质，与蛋白质结合而沉淀; 2次. 8; 醋酸铵; 5; 1kg; 粉末; 塑料瓶; 中和DNA表面电荷、保护DNA免受氧化等不利影响; 5次. 9; 石蜡油; 0.45; 0.05kg; 液体; 玻璃瓶; 封闭PCR反应液面; 9次. 10; 引物、MIX; 1; 0.5kg; 液体; 玻璃瓶; 起到DNA复制、模板选择、DNA片段扩增等作用，提高效率和精确性; 2次. 11; 38%盐酸; 0.118; 0.05kg; 液体; 玻璃瓶; 用于提取DNA; 3次. （1）三氯甲烷 无色透明液体。有特殊气味。味甜。高折光，不燃，质重，易挥发。纯品对光敏感，遇光照会与空气中的氧作用，逐渐分解而生成剧毒的光气（碳酰氯）和氯化氢。可加入0.6%～1%的乙醇作稳定剂。能与乙醇、苯、乙醚、石油醚、四氯化碳、二硫化碳和油类等混溶、25℃时1ml溶于200ml水。相对密度1.4840。凝固点-63.5℃。沸点61~62℃。折光率1.4476。低毒，半数致死量（大鼠，经口）1194mg/kg。有麻醉性。有致癌可能性。 （2）异丙醇 异丙醇，俗称火酒，常温常压下是一种无色有强烈气味的可燃液体，分子式为C3H8O。异丙醇是最简单的仲醇，且是丙醇异构体之一。有类似乙醇、丙酮混合的气味，味微苦，易燃。能与水、乙醇、乙醚和氯仿混溶，不溶于盐溶液。能与水形成共沸混合物（含水12.3%）。易生成过氧化物。低毒，半数致死量（大鼠，经口）2524mg/kg。高浓度蒸气有麻醉性、刺激性。 （3）酒精 乙醇（英语：Ethanol，结构简式：CH3CH2OH）是醇类的一种，是酒的主要成分，所以又称酒精，有些地方俗称火酒，是可再生物质。化学式也可写为C2H5OH或EtOH，Et代表乙基。乙醇易燃，是常用的燃料、溶剂和消毒剂，也用于制取其他化合物。工业酒精含有少量甲醇，医用酒精主要指浓度为75%左右的乙醇，也包括医学上使用广泛的其他浓度酒精。乙醇与甲醚是同分异构体。 （4）EDTA乙二胺四乙酸 EDTA是一种重要的络合剂。EDTA用途很广，可用作彩色感光材料冲洗加工的漂白定影液，染色助剂，纤维处理助剂，化妆品添加剂，血液抗凝剂，洗涤剂，稳定剂，合成橡胶聚合引发剂，EDTA是螯合剂的代表性物质。能和碱金属、稀土元素和过渡金属等形成稳定的水溶性配合物。白色粉末，能溶于氢氧化钠、碳酸钠及氨溶液中，能溶于160分沸水，微溶于冷水，溶于乙醇、丙酮及部分有机溶剂。 （5）Tris氨丁三醇 氨丁三醇，分子式为C4H11NO3，白色结晶或粉末。熔点171-172℃，沸点219-220℃/1.3kPa，溶于乙醇和水，微溶于乙酸乙酯、苯、不溶于乙醚、四氯化碳，对铜、铝有腐蚀作用，有刺激性。氨丁三醇为非钠的氨基缓冲碱。在体液中可与水起反应，而使其减少。适用于代谢性酸血症，也适用于呼吸性酸血症，对代谢性酸血症合并急性呼吸性酸血症的病人是比较理想的药物。白色结晶粉末。密度：1.353g/cm。熔点：167-172°Clit.）。沸点：219-220°C10mmHglit.）。闪点：219-220°C/10mm。折射率：1.531。水溶解性：550g/L25ºC）。 （6）SDS十二烷基硫酸钠 易溶于水，微溶于乙醇，几乎不溶于氯仿、乙醚和轻石油。对酸、碱和硬水稳定。分子式：C12H25SO4Na；分子量：288.38；HLB：40，属于亲水基表面活性剂。外观与性状：白色或奶油色结晶鳞片或粉末。pH：7.5-9.5。熔点（℃）：204-207。相对密度（水=1）：1.09 g/cm3。溶解性：易溶于热水，溶于水，溶于热乙醇，微溶于醇，不溶于氯仿、醚。气味：微有特殊气味 （7）醋酸铵 乙酸铵是一个有机盐，分子式为CH3COONH4，白色粉末，可通过乙酸和氨反应得到。可以用作分析试剂、肉类防腐剂，或者制药等。 无色或白色易潮解晶体，微带醋酸气味，可燃。密度（g/mL，25/4℃）：1.07。相对蒸汽密度（g/mL，空气=1）：1.26。熔点（ºC）：198。闪点（ºC）：136。1480g/L（水，20ºC）。溶于水、乙醇和甘油，不溶于丙酮，水溶液呈微酸性。 （8）石蜡油 石蜡油是一种矿物油，是从原油分馏中所得到的无色无味的混合物。主要成分为烃类，可用于食品、药品和工业。石蜡是几种高级烷烃的混合物，主要是正二十二烷（C22H46）和正二十八烷（C28H58），含碳元素约85%，含氢元素约14%。没有单一的化学元素符号。无色半透明状液体，无味无臭。相对密度0.87～0.98，闪点164～228℃。可溶于乙醚、石油醚、挥发油，可与多数非挥发性油混溶（不包括蓖麻油），不溶于水和乙醇。对光、热、酸稳定，但长时间受热或光照会慢慢氧化。大白鼠经口1.25g/kg未见异常，ADI不作特殊规定（暂定，FAO/WHO，1994）。 （9）38%盐酸 38%盐酸（英文名：HydrochloricAcid）即氯化氢的水溶液，为一元无机强酸，是一种混合物。稀盐酸是一种无色澄清液体，呈强酸性，工业用盐酸会因有杂质三价铁盐而略显黄色，具有刺激性气味、腐蚀性。盐酸溶解性：盐酸与水、乙醇任意混溶，氯化氢能溶于许多有机溶剂，浓盐酸稀释有热量放出。 5、能源消耗 表2-4 本项目能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 形状; 包装; 来源. 1; 电; kWh/a; 25×104; 由园区供电管网供给. 2; 水; t/a; 405.6; 由园区供水管网供给. 3; 纯水; t/a; 0.3; 外购桶装水. 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目工作人员定员10人。 工作制度：年工作日为300天，平均每天工作3h左右（间歇来料生产）。 7、公用工程 7.1给水 本项目运营期员工生活用水、清洗用水均采用园区供水管网供给；实验配制纯水采取外购桶装水。 （1）生活用水 本项目劳动定员10人，参照内蒙古自治区地方标准《行业用水定额》（DB15/T385-2020），工作人员用水定额为135L/（人·d），年工作日为300d，则生活用水量为0.135m3/d（405m3/a）。 （2）实验室用水 本项目实验室配制用水为纯水，采取外购桶装水。纯水用水量为0.001m3/d（0.3m3/a），产生的实验废液委托有资质单位处置，不外排。 （3）清洗用水 本项目实验结束后需要采用清水对实验器皿进行清洗，清洗用水量约为0.002m3/d（0.6m3/a），产生的清洗废水委托有资质单位处置，不外排。 7.2排水 生活污水 生活污水的排放系数按80%计，则生活污水产生量为0.108m3/d（324m3/a），生活污水排入防渗化粪池，通过园区污水管网进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂集中处理。 图2-1 本项目水平衡图单位：m3/d 7.3供电 由园区供电管网供给，用电量为25×104kw·h/a。 7.4供暖 项目生产区域不供暖，生活区域供暖由电暖器供暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 实验室检测工艺简介： ①取样：提取样本。 ②提取DNA：叶片取样后，烘干或新鲜叶片加磁珠，用组织研磨仪打碎，加提取液溶液I（含SDS的缓冲液），加溶液II（醋酸铵溶液），离心取上清后加入0.6倍体积的预冷的异丙醇混匀后，再离心10分钟，倒掉上清液，用75%的乙醇漂洗，漂洗时间可长一些，溶解后即可得DNA。该步骤会产生清洗废水及少量挥发废气。 ③配制：先准备载体图谱，确认应该把片段放在哪个部分；对片段进行酶切分析，确定一下哪些酶的切点不能使用，查询各种酶的各种数据，便于了解酶与酶之间是否配用。设计好引物后将预先链接在固相载体上的活性基团被保护的核苷酸与三氯乙酸反应，直至所有要求合成的碱基被接上去，通过高温处理，链接在CPG上的引物被切下来，然后提纯，沉淀后的引物用水悬浮，得到有效的引物。 ④分装至PCR板：将得到的引物分装至PCR板中。 ⑤PCR反应：用梯度PCR仪设置约94~98℃的高温3~5分钟，使得DNA双链解体，在此温度下加入TAQ酶。循环上诉步骤以大量得到DNA产物。接下来使温度控制在提前设置的引物和模板链刚好能够结合的温度使得引物和模板链进行结合，温度约为37~70℃。引物在模板上进行合成，复制得到引物起始和模板链尾部的新片段，温度约为72℃，由于酶的活力是1000bp/min，应根据所需片段计算延伸时间。在多次循环后即可得到目的片段。在此过程中梯度PCR仪会有噪声同时多余的目的片段会被丢弃。 ⑥进行分析：分析采用高精密仪器，仪器通过照相机记录下荧光变化的整个过程，通过对数据的作图，生成溶解曲线。 ⑦基因分型：利用Lightcycler96荧光定量PCR仪上的软件对曲线进行SSR基因分型。 ⑧样品清理：实验完成后出具检测报告，剩余样品残渣收集处理。该工序会产生废渣。 ⑨容器清洗：洗涤使用过的相关容器。该工序会产生清洗废水。 图2-2 生产工艺流程及产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 三瑞农业科技股份有限公司院主要进行农作物种子经营和研究，本项目之外的建设根据环保法律法规无需办理环保手续，现有建设内容不存在与原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域达标判断 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 本项目环境质量现状数据来源于《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2023年）》中的内容，内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇2023年六项污染物环境质量数据见下表。 - 表3-1大气环境质量现状与评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量; 25; 35; 71.4; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均质量; 60; 70; 85.7; 达标. 二氧化硫; 年平均质量; 11; 60; 18.3; 达标. 二氧化氮; 年平均质量; 23; 40; 57.5; 达标. 一氧化碳; 日平均浓度; 1500; 4000; 37.5; 达标. 臭氧; 8小时平均浓度; 145; 160; 90.6; 达标. 从上表可以看出，巴彦淖尔市五原县2023年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断项目所在地为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.3条要求，本次评价委托内蒙古双旭环境检测有限公司对其他污染物非甲烷总烃、氯化氢进行补充监测。 1）监测点位 根据建设项目所在的具体位置、当地气象、地形和环境功能等因素，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》的要求，本次大气环境质量现状监测设置1个监测点，详见下表。 表3-2监测点位 序号; 监测点位; 相对本项目厂区位置; 监测因子; 监测时段. 1#; 项目厂区; --; 非甲烷总烃、氯化氢; 1h平均浓度. 2）监测项目 其他污染物：非甲烷总烃、氯化氢 同步观测风速、风向、气温、气压等常规气象参数。 3）监测时间和监测频率 2024年9月21日～23日连续监测3天，监测1小时平均值。 4）分析方法 具体监测方法及检出限见下表。 表3-3环境空气监测分析方法 序号; 项目; 分析方法; 检测仪器及编号; 检出限. 1; 非甲烷总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ604-2017; DL-6800X智能款真空箱气袋采样器SXF-09-05 G5型气相色谱仪SXE-08-01; 0.07mg/m3. 2; 氯化氢; 《环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法》HJ549-2016; KB-6120-AD型综合大气采样器SXF-01-03 CIC-D100离子色谱仪SXE-07-01; 0.02mg/m3. 5）气象条件 表3-4气象参数一览表 检测日期; 时次; 风向; 风速（m/s）; 气温（℃）; 气压（hPa）. 2024.9.21; 11：00; W; 1.1; 16; 897. 2024.9.21; 14：00; W; 1.1; 17; 897. 2024.9.21; 17：00; W; 1.1; 20; 896. 2024.9.21; 20：00; W; 1.1; 14; 899. 2024.9.22; 10：40; S; 1.1; 15; 897. 2024.9.22; 13：40; S; 1.1; 18; 896. 2024.9.22; 16：40; S; 1.1; 20; 895. 2024.9.22; 19：40; S; 1.1; 13; 898. 2024.9.22; 11：00; S; 1.1; 15; 897. 2024.9.22; 14：00; S; 1.1; 18; 896. 2024.9.22; 17：00; S; 1.1; 20; 895. 2024.9.22; 20：00; S; 1.1; 13; 898. 2024.9.23; 11：00; SW; 1.1; 18; 896. 2024.9.23; 14：00; SW; 1.1; 23; 895. 2024.9.23; 17：00; SW; 1.1; 19; 896. 2024.9.23; 20：00; SW; 1.1; 16; 895. 6）环境空气质量现状评价 项目其他污染物环境空气质量现状，见下表。 表3-5项目其他污染物环境质量现状表 污染物; 浓度范围; 标准; 最大占标率; 超标率; 最大超标倍数. 非甲烷总烃; 0.34～0.96mg/m3; 2mg/m3; 48%; 0%; 0%. 氯化氢; 0.04mg/m3; 0.05mg/m3; 80%; 0%; 0%. 由上表可知，项目所在地非甲烷总烃环境质量浓度满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准限值；氯化氢环境质量浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，说明当地环境质量良好。 2、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，可不开展声环境质量现状调查。 3、土壤、地下水环境质量现状 根据《关于印发＜建设项目环境影响报告表＞内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020)33号），“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 项目涉及土壤、地下水污染的物质主要来自于实验室内暂存的各类化学品，项目使用的各类化学品均妥善暂存在实验室中的专用化学品柜中，实验室已按要求做好防渗防泄漏措施，化学品泄漏到地面污染土壤和地下水的风险极低，项目区范围内的土壤也基本已进行硬底化处理，项目对土壤和地下水几乎无影响。 因此，本项目可不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定本项目影响主要保护目标如下： 表3-6保护目标一览表 环境要素; 保护范围; 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 人数; 保护级别. 东经; 北纬. 环境空气; 厂界外扩500m范围; 厂界外500m范围内无环境空气保护目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 厂界外扩50m范围; 厂界外50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类标准. 地下水环境; 厂界外扩500m范围; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目施工期产生的废气污染物主要是颗粒物、非甲烷总烃，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”； 本项目运营期废气VOCs（以非甲烷总烃计）、氯化氢排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，厂房外非甲烷总烃排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB 37822—2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。 表3-7废气排放执行标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排放筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 氯化氢; 100; 15; 0.26; 周界外浓度最高点; 0.20. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 非甲烷总烃; /; 厂房外; 门窗外1m距离地面1.5m处：监控点处1h平均浓度值6mg/m³，监控点处任意一次浓度值20mg/m³. 2、废水排放标准 本项目运营期生活污水经化粪池处理后，通过园区污水管网排入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂进一步处理，应执行五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂接管标准，见下表。 表3-8五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂接管标准单位：mg/L 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 标准值; 6~9; 500; 300; 400; --. 3、噪声排放标准 本项目施工期施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表。 表3-9《建筑施工场界环境噪声排放标准》（摘录） 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. 本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表3-10。 表3-10《工业企业厂界环境噪声排放标准》 类别; 昼间dB（A）. 3类; 65. 4、固体废物排放标准 本项目产生的一般工业固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定执行；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。 |
| 总量控制指标 | （1）废气：本项目有组织排放废气主要为VOCs（以非甲烷总烃计），排放量为0.0054t/a。 （2）水污染物：本项目废水污染物总量控制因子为COD、NH3-N，污水处理厂的接管量作为验收时的考核量，最终排放量已纳入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂批复总量中。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期噪声环境保护措施 ①优先选用低噪声的施工设备，减少噪声的产生； ②在设备与地面或墙壁接触的部分安装减震装置，如减震垫或减震脚，减少振动和噪声的产生； ③施工过程保持门窗关闭，通过门窗墙体的隔声作用阻隔噪声的传播路径； ④合理安排施工时间，避免在夜间或午休时间段使用高噪声设备。 本项目在按上述要求落实好各类噪声防治措施后，不会对周边环境造成明显不良影响。 2、施工期固体废物环境保护措施 本项目施工期产生的固体废物主要为装修过程中产生的建筑垃圾以及装修人员产生的生活垃圾。 ①项目产生的建筑垃圾收集后由专业运输车辆运至政府规定的淤泥渣土废弃点暂存，不可随意倾倒； ②装修人员产生的生活垃圾收集后交市政环卫部门清运处理。 本项目施工期产生的固废按上述要求落实后，不会对周边环境造成不良影响。 3、施工期大气环境保护措施 本项目施工期产生废气主要为施工扬尘和室内装修过程使用的挥发性有机原料挥发出来的有机废气。 ①对建筑进行整体围蔽，减少扬尘逸散，尽可能保持项目场地清洁，减少二次扬尘产生； ②采用低挥发性有机化合物（VOC）含量低的涂料、胶水和清洁剂等，以减少有害气体的释放。施工现场保持良好的通风，保证室内空气质量。 本项目施工作业量不大，产生的施工作业粉尘和有机废气较少，能很快经空气稀释，建设单位应合理安排施工作业时间，优先选择少风或静风的天气进行施工，避免二次扬尘的产生，综上所述，本项目施工期对周边大气环境影响较小。 4、施工期水环境保护措施 本项目施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水，施工过程产生的生活污水依托原有化粪池处理后，通过园区污水管网排入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂进一步处理，项目施工期不会对周水环境造成不良影响。 综上所述，本项目施工期各类污染物均能得到妥善处理，不会对周边环境造成明显不良影响，项目施工期的环境影响可接受。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气产排情况及治理措施可行性分析 1.1废气产排情况 根据运营工艺可知，本项目在营运期废气主要为试剂储存过程中挥发废气和试剂使用过程中挥发废气。 1.1.1试剂储存过程中挥发废气 本项目试剂储量较小，且储存在封闭的试剂瓶中，挥发量极小，本报告不做定量分析。 1.1.2试剂使用过程中挥发废气 ①通风橱废气 三氯甲烷、75%酒精、EDTA乙二胺四乙酸、Tris氨丁三醇、SDS十二烷基硫酸钠、石蜡油、38%盐酸，在通风橱内操作使用。有机挥发性试剂的年用量为8.075kg/a，酸性挥发性试剂的年用量为0.118kg/a。 非甲烷总烃产生量按使用量的20%计算，HCl产生量按使用量的5%计算， 则非甲烷总烃产生量为1.62kg/a，HCl产生量为0.006kg/a。通风橱收集效率按90%计算，通风橱风量1000m3/h，年工作300d，每天平均工作3h，活性炭吸附装置对非甲烷总烃的处理效率为20%，对HCl处理效率为0。则非甲烷总烃排放量为1.17kg/a，排放速率为0.0013kg/h，排放浓度为1.3mg/m3；HCl排放量为0.0054kg/a，排放速率为0.000006kg/h，排放浓度为0.006mg/m3。 未收集的非甲烷总烃量为0.045kg/a，HCl量为0.0006kg/a，以无组织的形式在实验室内排放，非甲烷总烃排放量为0.045kg/a，排放速率为0.00005kg/h；HCl排放量为0.0006kg/a，排放速率为0.0000007kg/h。 ②操作台废气 异丙醇和醋酸铵在操作台上使用。有机挥发性试剂的年用量为21kg/a，非甲烷总烃产生量按使用量的20%计算，则非甲烷总烃产生量为4.2kg/a。经两个集气罩收集后排放，年工作300d，每天平均工作3h。则非甲烷总烃排放量为4.2kg/a，排放速率为0.0047kg/h。 则本项目废气产排情况见下表。 表4-1 废气产生、排放、治理情况汇总表 - 污染源类型; - 污染源; - 污染物; - 控制措施; - 面源大小（m2）; - 核算方法; - 废气量 - m3/h; - 产生量 - kg/a; - 排放量 - kg/a; - 排放速率kg/h; - 排放 - 浓度mg/m3; - 工作时长h; - 排气筒内径m; - 排放高度m. - 有组织排放; - 通风橱废气; - 非甲烷总烃; - 通风橱+活性炭吸附装置+ - 15m高排气筒; - /; - 系数法; - 1000; - 1.62; - 1.17; - 0.0013; - 1.3; - 900; - 0.3; - 15. - HCl; - 0.006; - 0.0054; - 0.000006; - 0.006. - 无组织排放; - 试剂储存过程中挥发废气; - 非甲烷总烃; - 封闭的试剂瓶; - /; - /; - /; - /; - /; - /; - 900; - //; - //. - HCl. - 试剂使用过程中挥发废气; - 通风橱废气; - 非甲烷总烃; - /; - 系数法; - /; - 0.045; - 0.045; - 0.00005; - 900; - /; - /. - HCl; 0.0006; 0.0006; 0.0000007. - 操作台废气; - 非甲烷总烃; - 集气罩+4.5m排气管; - 系数法; - /; - 4.2; - 4.2; - 0.0047; - 900; - 0.1; - 4.5. 表4-2 本项目有组织排放口基本情况参数表 编号; 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒 高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放 小时数/h. 经度; 纬度. DA001; 通风橱排气筒; 一般排放口; 108°18′27.863″; 41°5′14.855″; 1023; 15; 0.3; 25; 900. 1.2废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本项目废气监测计划如下： 表4-3 环境监测工作内容一览表 要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界; 非甲烷总烃; 每年1次; 厂界非甲烷总烃、氯化氢浓度满足《大气污染物综合排放限值标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值；厂房外非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放标准》（GB 37822—2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求. 氯化氢; 每年1次. 实验室15m高排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 每年1次; 《大气污染物综合排放限值标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准限值. 氯化氢; 每年1次. 2、废水产排情况及治理措施可行性分析 2.1废水产排情况 （1）生活污水 生活污水的排放系数按80%计，则生活污水产生量为0.108m3/d（324m3/a），生活污水排入防渗化粪池，通过园区污水管网进入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂集中处理。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》及结合《给水排水设计手册》第5册给出的污染物浓度的相关数据，各污染物的浓度分别为CODcr 450mg/L、BOD5 250mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 30mg/L，则CODcr、BOD5、SS、氨氮的年产生量约为0.15t/a、0.08t/a、0.097t/a、0.01t/a。 2.2依托污水处理设施的可行性分析 五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂位于内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇美林路西，目前污水最大处理能力为日处理污水4.4万立方米，目前的实际处理量为2.2万立方米左右，主要处理五原县隆兴昌镇及工业园区生活污水和工业园区工业污水。采用多级A/O浮链式微孔爆气处理工艺，设计进水水质为《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 宏珠污水处理厂目前剩余处理能力约22000m3/d，大于本项目废水产生量0.496m3/d（最大废水排放量），规模上依托可行。本项目生活污水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准，符合污水处理厂进水水质要求，污水处理厂现有工艺完全可以处理本项目生活污水和生产废水，本项目废水不会对污水处理厂造成冲击。 综上所述，从水量、水质分析，本项目废水依托五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂处理可行。 2.3环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运营期废水监测要求见下表： 表4-4 废水监测计划一览表 监测 要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 备注. 废水; 厂区总排口; PH、COD、SS、BOD5、氨氮; 1次/年; 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度中的三级标准限值. 3、噪声环境影响分析及防治措施 3.1噪声源强分析 表4-5 设备噪声源值表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号（功率kW）; 数量（个）; 声源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); （X，Y，Z）; 声压级dB(A); 建筑物外距离(m). 1; 实验室; 通风橱; /; 1; 80; 墙体隔声 厂界衰减; 0.5,30,2,; 0.5; 79.15; 间断; 30; 49.13; 10. 3.2预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。 1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A） 3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 3.3预测结果 根据模式预测结果，噪声源对各预测点的影响预测结果见表4-6。 表4-6厂界噪声预测结果（单位：dB（A）） 序号; 预测点; 厂界噪声贡献值dB(A); 标准值. 昼间. 1; 1#厂界北侧; 56; 昼间65dB(A). 2; 2#厂界南侧; 54. 3; 3#厂界西侧; 59. 4; 4#厂界东侧; 51. 从预测结果可以看出，厂界昼间噪声贡献值分布范围为51-59dB(A)，本项目实施后设备产生的噪声的影响主要集中在实验室内，厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A）)的要求，对周围环境的影响较小。本项目周边50m范围内无声环境敏感点，因此，本项目产生噪声不会对敏感点声环境造成影响。 3.5噪声自行监测 根据厂界噪声预测结果可知：项目建成运行后，在采取相应的隔声降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类区标准限值，厂界噪声能够达标排放。 表4-7 环境监测计划一览表 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 4、固体废物产生及处置情况 本项目运营期产生的固体废物主要为废外包装箱、废试剂瓶、废实验器皿、实验废液、清洗废水、废渣、废活性炭、生活垃圾。 （1）废外包装箱 项目试剂外包装为纸皮箱，废外包装箱产生量为0.01t/a，属于一般工业固体废物，暂存于一般固废暂存间，定期外售废品收购站。 （2）废试剂瓶 项目装化学品的瓶罐容器，当化学品用完后会产生废试剂瓶，产生量约0.01t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021版），废试剂瓶废物类别为HW49其他废物、废物代码为900-041-49，属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 （3）废实验器皿 项目实验过程中会产生实验废弃物，包括一次性废手套、废移液吸头、刀片、试管、玻璃片等，产生量0.03t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021版），废实验器皿废物类别为HW49其他废物、废物代码为900-041-49，属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 （4）实验废液 项目实验过程中会产生实验废液，实验废液包括废有机溶剂和废酸，实验废液产生量约为0.01t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021版），实验废液废物类别为HW49其他废物、废物代码为900-047-49，属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 （5）清洗废水 清洗容器过程会产生清洗废水，清洗废水产生量约为0.0018t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021版），清洗废水废物类别为HW49其他废物、废物代码为900-047-49，属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 （6）废渣 样品清理中产生的废渣，产生量为0.002t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021版），实验废液废物类别为HW49其他废物、废物代码为900-047-49，属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 （7）废活性炭 项目废气采用活性炭吸附装置处理，需定期更换废活性炭，废活性炭产生量约为0.006t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭废物类别为HW49其他废物、废物代码为900-039-49，属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 （8）生活垃圾 项目工作人员10人，产生量按0.5kg/人·d计，年工作日为300天，则生活垃圾产生量约为5kg/d（1.5t/a），由当地环卫部门定期清运。 表4-8 项目固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 固废属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 暂存场所; 处置去向. 1; 废外包装箱; 一般工业固体废物; 试剂外包装; 固体; 纸皮箱; /; /; 0.01; 一般固废暂存间; 外售废品收购站. 2; 废试剂瓶; 危险废物; 包装化学品; 固体; 玻璃瓶、塑料瓶等; HW49其他废物; 900-041-49; 0.01; 危废暂存间; 委托有资质单位处置. 3; 废实验器皿; 实验过程; 固体; 沾染药品的实验耗材; HW49其他废物; 900-041-49; 0.03. 4; 实验废液; 实验过程; 液体; 废有机溶剂和废酸; HW49其他废物; 900-047-49; 0.01. 5; 清洗废水; 清洗容器; 液体; 沾染有机溶剂和废酸; HW49其他废物; 900-047-49; 0.0018. 6; 废渣; 样品清理; 固体; 试验样品含试剂; HW49其他废物; 900-047-49; 0.002. 7; 废活性炭; 废气处置; 固体; 活性炭含有机物; HW49其他废物; 900-039-49; 0.006. 8; 生活垃圾; 生活垃圾; 办公生活; 固体; 废纸、塑料袋; /; /; 1.5; 垃圾桶; 由当地环卫部门定期清运. 综上所述，项目产生的危险废物、一般工业固体废物在严格按照上述措施处理处置和利用后，不会对环境产生二次污染，对周围环境影响较小。 4.2固废贮存管理要求 （1）一般工业固体废物 管理要求：需做好相应的固废管理台账。 （2）危险废物 管理要求：本项目产生的危险废物在交外单位转移时需按照《危险废物转移联单管理办法》要求，交由有处置相关危险废物资质的机构处置，在交外单位转移时须提供危险废物转移联单并做好相应的危废管理台账。 （3）生活垃圾 本项目的员工生活垃圾经垃圾桶收集后，定期由环卫部门清运，不会造成二次污染，措施可行。 综上所述，本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。另外对于固废运输车辆噪声、扬尘等污染应注意加强管理，要求运输车辆车况必须良好，禁止鸣笛，采用密封或半密封车辆进行运输，同时设有专人管理，不得随意丢弃，避免固体废物对环境的污染。固体废物防治措施可行。 5、地下水环境、土壤环境影响分析 本项目为农业科学研究和试验发展项目，一般固废暂存间地面采取水泥+80地砖铺设，渗透系数为满足≤1×10-7cm/s；危险废物暂存间地面、围堰、导流槽、集液池采用水泥+2mm厚高密度聚乙烯或其他防渗材料+环氧地坪漆铺设，渗透系数<1.0×10-10 cm/s；试剂柜购买防渗试剂柜且放置于实验室内，实验室地面采取水泥+PVC地砖铺设，渗透系数<1.0×10-10 cm/s。其他区域均为简单防渗，经过上述防渗措施后，对地下水、土壤环境污染影响较小，且项目周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标，因此不会对地下水环境产生严重影响。为了防止本项目非正常工况对区域地下水环境造成污染，本次评价根据项目可能产生地下水污染的工程单元的分布情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，重点突出饮用水水质安全。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施： 源头控制措施 ①防泄漏（包括跑、冒、滴、漏）措施 结合实验室的布局，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，建立防渗设施的检漏系统。 ②被动控制，即末端控制措施，主要包括实验室污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落，并把滞留在地面的污染物收集起来。 （2）污染防治分区 重点防渗区 重点防渗区包括实验室、试剂柜、危险废物暂存间。危险废物暂存间地面、围堰、导流槽、集液池采用水泥+2mm厚高密度聚乙烯或其他防渗材料+环氧地坪漆铺设，渗透系数<1.0×10-10 cm/s；试剂柜购买防渗试剂柜且放置于实验室内，实验室地面采取水泥+PVC地砖铺设，渗透系数<1.0×10-10 cm/s； 一般防渗区 一般防渗区包括一般固废暂存间，地面采取水泥+80地砖铺设，渗透系数为满足≤1×10-7cm/s；其他地方为简单防渗区，进行水泥硬化。 地下水、土壤环境影响和保护措施见下表。 表4-9 地下水、土壤环境影响和保护措施 工程单元; 污染控制难易程度; 防渗 分区; 防渗技术要求; 渗透系数; 依据. 实验室、试剂柜、危险废物暂存间; 本项目危废暂存间、液压油库、机修库地面、清洗区地面为地面建筑物，发生渗漏事故可以及时发现和处理，污染控制难易程度为“难”; 重点防渗区; 危险废物暂存间地面、围堰、导流槽、集液池采用水泥+2mm厚高密度聚乙烯或其他防渗材料+环氧地坪漆铺设；试剂柜购买防渗试剂柜且放置于实验室内，实验室地面采取水泥+PVC地砖铺设; ≤10-10cm/s; 环境影响评价技术导则地下水环境（HJ 610—2016）. 一般固废暂存间; 本项目厂房地面均为地面建筑物，发生渗漏事故可以及时发现和处理，污染控制难易程度为“易”; 一般防渗区; 水泥+80地砖铺设; ≤10-7cm/s. 其他地方; 简单防渗区; 水泥硬化; /. 厂区防渗区域采取防渗措施可以满足《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）中相关的防渗要求。 6、环境风险评价 6.1风险调查及可能影响途径 （1）环境调查及可能影响途径 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目主要风险物质为乙醇、盐酸（最大暂存量、周转次数见表4-9）、危险废物等。存在的环境风险主要是各风险物质泄漏引起地下水、土壤污染和沾染到员工身体表面产生腐蚀等。 （2）生产过程风险调查 ①储运设施风险识别 本项目药品在储存、搬运以及使用过程，各风险物质可能发生泄漏或外溢，如不能及时收集而向环境释放，地面防渗措施不到位，污染物会通过垂直渗透作用，污染土壤和地下水。 ②环保设施危险性识别 项目废气系统出现故障可能导致废气的事故排放，污染大气环境。 ③事故伴生/次生危害性 本项目环境风险物质泄漏沾染到员工身体表面产生腐蚀等。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中，q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为： （1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，各风险物质的数量与临界量的比值（Q）见下表。 表4-10 风险物质与临界量的比值 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 周转次数（次/年）; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 三氯甲烷; 0.0005; 6; 10; 0.00005. 2; 异丙醇; 0.002; 8; 10; 0.0002. 3; 盐酸; 0.00005; 3; 7.5; 0.000007. 4; 酒精; 0.00005; 9; 500; 0.0000001. 项目Q值∑; 0.0002571. 项目Q值<1，故项目环境风险潜势为I，无需开展环境风险专项评价。 6.2环境风险分析 ①泄漏事故环境影响分析：如果发生各风险物质泄漏事故，试剂柜、实验室、危险废物暂存间地面做有重点防渗措施，对地下水和土壤影响较小，泄漏后挥发的有机废气等可能会对环境空气造成影响。 ②腐蚀分析：转移和使用过程中，不小心沾染到员工身体表面会腐蚀身体，对员工的身体健康造成影响。 - 6.3环境风险防范措施 1）厂外运输风险防范措施 厂外运输防范措施主要涉及风险物质的运输。 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物和易燃易爆危化品运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输和危化品运输资质。危险废物、危化品公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令〔2005年〕第9号）、JT617以及JT618执行。运输单位承运危险废物和危化品时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。 危险废物装车前，根据信息单（卡）的内容对废物的种类应进行检查、核对；运输过程中设置防渗漏、防溢出、防扬散措施；不得超载；严格按照设定的运输路线行进，避开人群密集区；当发生翻车事故时，应立即使用随车的应急器材进行清理，清理中产生的废物也属于危险废物，由资质的单位进行处置，避免对环境造成影响。 2）厂内风险防范措施 各风险物质在厂内输送应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025—2012）和《危险货物道路运输安全管理规定》的要求。采取必要的措施防止溢出和泄漏；运输车辆定期清洗；厂内运输危废和危险品车辆按照专用路线行驶；厂内危废运输设施管理、维护产生的各种废物均应按照危险废物进行管理和处置。一般固体废物在厂内运输时，由专人专车拉运，运输过程再配备其他看护人员，确保一般固废在厂区内无洒漏。 泄漏环境事件对地下水的影响主要来源于各风险物质泄漏，本项目各种危废存储于危废暂存间，危废暂存间设置导流沟及集水池，可防止污染物泄漏对地下水造成影响。 3）安全要求 危废暂存间防风、防晒、防雨设施，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放单位、废物出库日期及接收单位名称。 危废暂存间设置警示标志；配备通讯设备、安全防护服装及工具，应急防护设施。保持通风；有避雷、接地线装置；消防的注意事项。 危险废物贮存区内建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角均用防渗的材料建造，并保证与危险废物相容。危险废物贮存间地面采用2mm厚高密度聚乙烯膜，渗透系数小于10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对防渗要求。 4）人员管理及培训 ①熟悉有关各种风险物质及危废的法律和规章制度，了解其危险性方面的知识，并熟悉各种风险物质及危废的分类和包装标识。 ②掌握劳动安全防护设施和个人卫生措施。 ③掌握处理泄漏和其他事故的应急操作程序。 6）运营方面 强化安全生产管理及安全教育，制订完善的安全实验制度，严禁火种；在操作运行方面要求工作人员严格执行安全生产操作规程。对危废暂存间地面防渗层进行定期检查维修，保证其防渗性能完好。公司成立应急救援小组，发生事故时，以应急救援小组为基础，立即成立应急救援指挥部，负责全单位应急救援工作的组织和指挥，及时对事故进行处理，消除环境风险污染源。 7、环保投资估算 项目总投资4500万元，其中环保投资20万元，占总投资的0.44%。环境保护措施及投资一览表见下表4-11。 表4-11 环保措施及投资估算一览表 序号; 项目名称; 污染源; 污染因子; 环保措施; 数量; 投资（万元）. 1; 废气治理; 实验室; 非甲烷总烃、氯化氢; 通风橱; 1; 5. 活性炭吸附装置; 1; 5. 15m排气筒; 1; 2. 非甲烷总烃; 集气罩; 2; 1.5. 4.5m排气管; 2; 1.5. 2; 噪声治理; 生产设备; 等效连续A声级; 墙体隔声、厂界衰减; --; 0.5. 3; 固废; 工作人员; 生活垃圾; 垃圾桶; --; 0.5. 实验室; 危险废物; 危废暂存间; 1; 4. 合计; /; 20. 8、“三同时”验收清单 本项目运营期环境保护“三同时”验收一览表见下表。 表4-12 “三同时”环保验收一览表 类别; 污染源; 环保设施名称; 监测频次; 监测点位; 监测项目; 验收标准. 废气; 厂界; --; 3次/d，共监测2天; 上风向1个点位、下风向3个点位; 非甲烷总烃; 厂界非甲烷总烃、氯化氢浓度满足《大气污染物综合排放限值标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值；厂房外非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放标准》（GB 37822—2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求. 氯化氢. 实验室; 通风橱+活性炭吸附装置+15m排气筒; 3次/d，共监测2天; 1根15m高排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值. 氯化氢. 废水; 生活污水; 化粪池; 4次/d，共监测2天; /; PH、COD、BOD5、NH3-N、SS、; 排入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂集中处理. 噪声; 生产设备; 墙体隔声、厂界衰减; 昼间1次，共监测2天; 厂界四周; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 废外包装箱; 外售废品收购站; /; /; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 废试剂瓶; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置; /; /; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 废实验器皿; /; /; /. 实验废液. 清洗废水. 废渣; /; /; /. 废活性炭; /; /; /. 生活垃圾; 经垃圾桶收集后，定期清运至环卫部门指定地点; /; /; /; /. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 实验室 | 非甲烷总烃 | 通风橱收集+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放限值标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
|  |  | HCl |  |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、 HCl | / | 厂界非甲烷总烃、氯化氢浓度满足《大气污染物综合排放限值标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值；厂房外非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放标准》（GB 37822—2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 排入化粪池，排入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司污水处理厂集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 墙体隔声、厂界衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 试剂外包装 | 废外包装箱 | 收集后外售废品收购站 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 包装化学品 | 废试剂瓶 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 实验过程 | 废实验器皿 |  |  |
|  | 实验过程 | 实验废液 |  |  |
|  | 实验过程 | 清洗废水 |  |  |
|  | 样品清理 | 废渣 |  |  |
|  | 废气处置 | 废活性炭 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 经垃圾桶收集后，由当地环卫部门定期清运 | -- |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 一般固废暂存间地面采取水泥+80地砖铺设，渗透系数为满足≤1×10-7cm/s；危险废物暂存间地面、围堰、导流槽、集液池采用水泥+2mm厚高密度聚乙烯或其他防渗材料+环氧地坪漆铺设，渗透系数<1.0×10-10 cm/s；试剂柜购买防渗试剂柜且放置于实验室内，实验室地面采取水泥+PVC地砖铺设，渗透系数<1.0×10-10 cm/s。其他区域均为简单防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 经实地调查，项目周围无生态环境敏感目标，该区域人类活动频繁，无珍稀保护动植物，运营期不会对生态环境造成影响。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案；企业根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，投产后与原项目结合编制验收监测报告。 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）申请排污许可；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证申请。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，项目建设符合国家和地方的相关政策，厂址选择符合当地大气、噪声功能区划的要求，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放。因此，该项目在采取相应的环保措施之后，从环保角度讲本项目建设是可行的。

# 附表建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 5.415kg/a | / | 5.415kg/a | / |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.006kg/a | / | 0.006kg/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
| 一般工业固体废物 | 废外包装箱 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
| 危险废物 | 废试剂瓶 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 废实验器皿 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | / |
|  | 实验废液 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 清洗废水 | / | / | / | 0.0018t/a | / | 0.0018t/a | / |
|  | 废渣 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.006t/a | / | 0.006t/a | / |
| -- | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | / |